BARBORA 4.1

Program BARBORA je určen na zpracování geodetických úloh vzniklých při speleologickém měření. Vstupními daty jsou hodnoty délek, zeměpisných či azimutových směrů a výškových úhlů. Nezabývá se trigonomerickými úlohami (při měření teodolitem) na jejihž řešení byla vyvinuta řada jiných programů.

BARBORA vypočítává souřadnice bodů a provádí vyrovnání uzavřených polygonových pořadů. Dovoluje i velmi složité uzavřené pořady, což vede ke snadnějšímu vyhledávání chyb a případně k jejich částečnému potlačení. Vypočtené souřadnice lze vytisknout, uložit nebo exportovat do jiných programů (KOKEŠ nebo WordPerfect).

Počet zpracovávaných bodů je omezen počtem 32 000 a pak především množstvím operační paměti Vašeho počítače.

1.1	Mapování s využitím programu BARBORA

Stejně jako při klasickém mapování, dělí se práce do několika etap. Je to a) rekognoskace lokality s předběžným vytyčením polygonů, b) stabilizace bodů, c) vlastní měření, d) matematické (geometrické) zpracování a e) vynesení polygonu na papír. Souběžně s body c) až e) může probíhat detailní zaměřování jeskyně, jako např. půdorysu, profilů, zajímavých míst atd., které BARBORA přímo neovlivňuje.

ad a)	Vliv BARBORY se projeví hlavně při zaměřování složitějších podzemních systémů, kde snadnost výpočtu dovolí vytvořit velké množství uzavřených pořadů.

ad b)	Na stabilizaci bodů nejsou kladeny žádné zvláštní nároky, záleží na použitém druhu úhloměrného zařízení a na množství času. Důležité je přesné označení bodu, nejlépe visačkou. Spoléhat se po několika hodinách práce pouze na paměť je přinejmenším bláhové.

ad c)	Vlastním měřením se rozumí zjišťování vzájemné polohy dvou sousedních bodů. Ta je pro BARBORU dána vzdáleností a dvojicí úhlů. Je bezpodmnínečně nutné, aby pro každou dvojici sousedních bodů byly jednoznačně určeny všechny tři hodnoty! Další podmínkou je, aby vodorovný úhel byl vyjádřen jako odchylka od pevné přímky (magnetický poledník, zeměpisný poledník, rovnoběžka atp.). Tuto podmínku splňuje právě měření kompasem. Lepší než psát údaje na  ubrousek od svačiny je přiravit si předem formuláře (tabulky), ve kterých se později vyzná nejen zapisovatel, ale i ostatní. Podrobněji viz dále.

ad d)	Zpracování výsledků měření je zcela na bedrech BARBORY. Je potřeba pouze přepsat údaje do počítači srozumitelné formy. Když na tuto skutečnost myslíte již při bodě c), zvládne přepsání z papíru do počítače zručná písařka za pár minut.

ad e)	Výstupem ručního počítání bývá tabulka souřadnic bodů. Stejně tak i BARBORA vytvoří tabulku souřadnic, kterou je možno vytisknout. Kromě toho vyváří i soubor ve formátu DXF, který je srozumitelný většině grafických editorů, především AutoCADu. Obsahuje obraz polygonového pořadu s vyznačením jednotlivých bodů i s popisem. Obraz lze grafickým editorem upravovat, doplňovat a posléze vytisknout či vykreslit.

2.	Vstupní data

Vstupem pro program BARBORA je textový soubor s povinnou příponou .MER obsahující údaje o bodech a jejich vzájemných vztazích. Soubor má podobu tabulky a lze ho pořídit libovolným textovým editorem, jež umožňuje výstup prostého (DOS) textu, nebo přímo v prostředí BARBORy. Soubor může obsahovat čtyři druhy řádků: řádek komentáře, řídicí řádek, datový řádek a řádek se souřadnicemi danného bodu.

2.1.	Řádek komentáře

Každý řádek, který začíná znakem # (dvojitý křížek), může obsahovat libovolný text, jež nebude BARBOROU nikterak zpracováván. Podobnou funkci má prázdný řádek.

2.2.	Řídící řádek

Slouží k nastavení vlastností ovlivňujících postup načítání údajů ze zápisníku a vlastností řídících postup výpočtu. Začíná znakem ! (vykřičník). Změna vlastností se zpravidla projeví od následujícího datového řádku a trvá až do nového nastavení příštím řídícím řádkem.

Tvar: ! položka = parametr

Od verze 4.1 umožňuje BARBORA tzv. skupinové nastavení parametrů. Tento postup je vhodné použít při rozsáhlém měření prováděném více měřícími pomůckami.

Tvar: ! měřidlo = ( název

! parametr = údaj

! parametr = údaj

.....

)

Hodnoty nastavené v části zápisníku ohraničeném závorkami lze následně kdykoli vyvolat zápisem ! měřidlo = název.

měřidlo	typ měřidla. Přípustné jsou DELKOMER, KOMPAS a SKLONOMER.

název		libovolný alfanumerický kód označující měřidlo. Pro každý typ měřidla musí být název jedinečný a je omezen délkou xxx znaků.

Ad DELKOMER

Slouží k definici přístroje, jímž jsou měřeny vzdálenosti.

Přípustné parametry jsou:

ZPUSOB = [SIKMA|VODOROVNA|SVISLA] .... viz kap. ....

PRESNOST = hodnota .... viz kap. ....

Ad KOMPAS

Slouží k definici přístroje, jímž jsou měřeny azimuty.

Přípustné parametry jsou:

JEDNOTKY = DEG, GRAD .... viz kap. ....

PRESNOST = hodnota .... viz. kap. ....

ODCHYLKA = hodnota .... viz kap. ....

Ad SKLONOMER

Slouží k definici přístroje, jímž jsou měřeny vertikální úhly.

Přípustné parametry jsou:

JEDNOTKY = DEG, GRAD .... viz kap. ....

PRESNOST = hodnota .... viz. kap. ....

ZPUSOB = VYSKOVY, ZENITOVY .... viz kap. ....

položka	název ovlivňované položky datového řádku: VZDALENOST, AZIMUT, SKLON

parametr	druh ovlivnění:

VZDALENOST = SIKMA, VODOROVNA, HLOUBKA

AZIMUT = DEG, GRAD, KONTROLA, JEDINY

SKLON = DEG, GRAD, VYSKOVYUHEL, ZENITOVY

2.3.	Datový řádek

Popisuje vztah mezi dvěma sousedními body. Pořadí údajů na řádku je povinné, určené parametry řídících řádků. Jednotlivé údaje jsou psány znaky z tabulky ASCII, čísla jsou v desetinném tvaru (šedesátinnné dělení ani exponenciální tvar nejsou dovoleny), pro oddělení desetiných míst slouží znak . (tečka). Údaje jsou navzájem odděleny libovolným počtem znaků mezera či tabulátor, nebo jejich kombinací.

Je možno volit mezi dvěma formáty: jednoduché měření vodorovných úhlů (volba AZIMUT = JEDINY, implicitní volba), resp. měření vodorovných úhlů se zpětnou kontrolou (volba AZIMUT = KONTROLA).

Tvar 1:	od  do  vzdálenost[/p1]  směrník[/p2]  [sklon[/p3]]

Tvar 2:	od  do  vzdálenost[/p1]  směr-tam  směr-zpět[/p2]  [sklon[/p3]]

od, do		Označení bodů, max. 10 znaků, číslic a písmen anglické abecedy, malá a velká písmena se nerozlišují. Označení bodu nesmí začínat znaky #, ! (dvojitý křížek, vykřičník) a nesmí obsahovat znaky čárka, středník, dvojtečka a znaky s kódem ASCII nižším než 32.

vzdálenost	Vzdálenost bodů. Podle nastavení je možno zadávat bu_ šikmou vzdálenost (implicitní, volba VZDALENOST = SIKMA), vodorovnou vzdálenost (volba VZDALENOST = VODOROVNA), nebo výškový rozdíl (volba VZDALENOST = HLOUBKA). Šikmou vzdálenost zjistíme napnutím pásma prostorem od bodu k bodu. Je to nejčastější případ pro prostorově členěné polygonové pořady. Volba vodorovné vzdálenosti se používá při určování vzdálenosti některými dálkoměrnými zařízeními (např. balalaťí), kdy měřené body nemusí ležet v jedné vodorovině, zařízení přesto určuje vodorovnou vzdálenost. Volba výškového rozdílu má podobné určení jako předchozí; může též složit k zdůraznění svislého stupně (dva body na svislici).

směrník	Pro tvar 2 směr-tam, učuje, jaký úhel svírá vodorovný průmět spojnice dvou bodů s přímkou, jež byla vzata jako základ (magnetický či zeměpisný poledník atp.). Úhel musí být orientovaný, záleží na pořadí měřených bodů. Při měření závěsným kompasem to znamená věšet jej severní stranou stupnice směrem k bodu označenému do (severní strana stupnice je tam, kde jsou čísla 0 až 20). Údaje je možno zadávat jak ve stupních (1/360, implicitní, volba AZIMUT = DEG), tak v gradech (1/400, volba AZIMUT = GRAD).

směr-zpět	Platí pro volbu AZIMUT = KONTROLA a zjišťuje se při opačném věšení kompasu. Platí směr-zpět = směr-tam + 180(resp 200) + ch, kde ch je chyba kompasu, měřiče a dalších vlivů. Hodnoty směr-tam i směr-zpět musí být zadány ve stejných jednotkách a výsledná hodnota směrníku se bere jako jejich aritmetický průměr.

sklon		Je jako jediná hodnota nepovinná. Pokud chybí, předpokládá se, že oba body leží v jedné vodorovině. Může se zadávat ve stupních (1/360, implicitní, volba SKLON = DEG) nebo gradech (1/400, volba SKLON = GRAD) a to bu_ jako výškový úhel (implicitní, volba SKLON = VYSKOVY), nebo jako zenitový (volba SKLON = ZENITOVY). Je to opět orientovaný úhel, pro stoupání ve směru od - do je výšk. úhel >0 (zenitový je v rozmezí 0 až 90 resp. 0 až 100), pro klesání pak je výškový úhel <0 (zenitový v rozmezí 90 až 180, resp. 100 až 200).

Pokud by se změna formátu měla projevit pouze u jediného datového řádku, je možné použít tzv. lokální parametr volby. Tento parametr se zadává bezprostředně za datovou položkou, kterou má ovlivnit. Parametr dovolí změnit způsob zadání vzdálenosti, způsob zadání výškového úhlu a jednotky úhlů.

/p1	odpovídá volbě

/S	VZDALENOST = SIKMA

/V	VZDALENOST = VODOROVNA

/H	VZDALENOST = HLOUBKA

/p2	odpovídá volbě

/D	AZIMUT = DEG

/G	AZIMUT = GRAD

/p3	odpovídá volbě

/D	SKLON = DEG

/G	SKLON = GRAD

/V	SKLON = VYSKOVYUHEL

/Z	SKLON = ZENITOVY

Parametr p3 může být složený, např. /DZ znamená, že sklon je určen jako zenitový úhel a je zadán ve stupních (1/360).

2.4.	Řádek danného bodu

Začíná znakem * (hvězdička) a slouží k zadání souřadnic danných bodů.

Tvar: * jmeno_bodu první_souřadnice druhá_souřadnice třetí_souřadnice

Pořadí souřadnic je dáno zvoleným souřadným systémem (pokud nebyl dosud žádný vybrán, nastaví se souřadný systém VLASTNÍ s osou X na východ a osou Y na sever).

Souřadný systém	Pořadí souřadnic

VLASTNÍ		X	Y	Z

JTSK			Y	X	H

2.5.	Příklady datového souboru

Příklad 1:

# Kaolínka v Hosíně u Českých Budějovic

1   2   6.9   150

2   3   10.6  135

3   4   4.1   171

atd.

Typický příklad měření horizontálního díla, kdy jsou zaznamenávány pouze délky a směry, předpokládá se implicitní nastavení (šikmá délka, jednotky úhlů stupně 1/360, jediné čtení kompasu). Volby šikmá a vodorovná vzdálenost jsou v tomto případě totožné, volba hloubka nemá smysl.

Příklad 2:

# Měření ARNOLDKA

! azimut = kontrola

2426/I	1	0.927		213.5		33.5		-46.0

1		2	2.434		9.0		189.0		-30.0

2		3	1.290		214		34		-50.5

3		4	1.315		83		262		-2.33

4		5	7.500/H	0		180		-90.0

5		6	3.276		73.75		253.75	-44.33

atd.

Příklad vertikálně členěného polygonového pořadu. I zde se předpokládá implicitní volba šikmé vzdálenosti a úhly ve stupních (1/360). Bod 4 a bod 5 leží na svislici, k zdůraznění této skutečnosti byl použi lokální parametr /H.

Příklad 3:

# Jeskyně č. 2492, Vstupní část horního vchodu

! AZIMUT = KONTROLA

56C7/X3	1	52.154/V	315.265/G	115.266	112.351/GZ

2		1	5.36		171		351.5		-7.3

56C7/X4	2	28.325/V	253.244	53.245/G	127.512/ZG

2		3	11.25		35.5		215		-9.6

atd.

Příklad kombinace dvou úhloměrných a dálkoměrných zařízení. Ve vchodové části bylo použito teodolitu, dále pak pokračovalo měření závěsným kompasem a sklonoměrem.

Příklad 4:

# Jeskyně č. 2492, Vstupní část horního vchodu

! AZIMUT = KONTROLA

! VZDALENOST = VODOROVNA

! AZIMUT = GRAD

! SKLON = GRAD

! SKLON = ZENITOVYUHEL

56C7/X3	1	52.154	315.265	115.266	112.351

56C7/X4	2	28.325	253.244	53.245	127.512

! VZDALENOST = SIKMA

! AZIMUT = DEG

! SKLON = VYSKOVYUHEL

! SKLON = DEG

2		1	5.36		171		351.5		-7.3

2		3	11.25		35.5		215		-9.6

atd.

Stejný případ jako v příkladě 3, pouze jiný způsob zápisu řídících řádků.

2.6.	Struktura zápisu

APolygonový pořad z příkladu 3 a 4

Program BARBORA dovoluje značnou volnost v pořadí jednotlivých datových řádků. Dovoluje zapisovat hodnoty ve směru postupu měření i napřeskáčku vůči logickému řazení. Jednu dvojici bodů je možné měřit vícekrát a to i v obou směrech. Pro výpočet jsou potom vzaty průměrné hodnoty. Přílišný chaos však může vést k neúměrnému prodlužování doby výpočtu a v extrémních případech ke zhroucení algoritmu.

3.	Zpracování dat

3.1	Spuštění programu

Před vlastním spuštěním je třeba nastavit systém do adresáře obsahujícího komponenty programu BARBORA. Spuštění se provede příkazem barbora.exe, pro počítače vybavené matematickým procesorem je možno psát barbora!.exe. Pokud je vše vpořádku, objeví se hlavní menu BARBORY a pod ním výpis některých parametrů.

Pro pohyb v menu slouží kurzorové klávesy (šipky), pro výběr klávesa ENTER, pro návrat na předchozí úroveň pak ESC. Pokud se v některém okénku menu zadává hodnota či řetězec, potvrzuje se tato opět klávesou ENTER, klávesa ESC způsobí, že zadaná hodnota bude ignorována a pro další práci se použije ta hodnota, která byla nabízena ja implicitní.

3.2	Hlavní menu

Hlavní menu má tři položky: {SOUBOR}, {PARAMETRY} a {KONEC}. Volba SOUBOR slouží k zadávání jmen vstupních a výstupních souborů, odstartování výpočtu a k přehledu některých statistických údajů. Volba PARAMETRY slouží k nastavení požadovaného tvaru výstupu, určení použitého souřadnicového systému, jednotek úhlů při komunikaci s BARBOROU a k zadání poměrných chyb. Volba KONEC ukončí běh programu a vrátí řízení do DOSu.

3.2.1	Menu SOUBOR

Položka {Vstupní souboru} vyvolá požadavek specifikace souboru, ve kterém jsou uložena data z měření.

Položka {Výstupní soubor - AutoCAD} vyvolá požadavek specifikace souboru, do krerého budou ukládány grafické informace.

Položka {Výstupní soubor - protokol} vyvolá požadavek specifikace souboru, do krerého budou ukládány informace o polygonovém pořadu v textové formě.

Položka {Start výpočtu} spustí výpočet podle nastavených parametrů.

Položka {Statistika} slouží k rychlému přehedu některých údajů charakterizujících zpracovaný soubor dat.

Obsah a podoba výstupních souborů jakož i vlastní průběh výpočtu se může podle nastavených parametrů velmi lišit.

3.2.2	Menu PARAMETRY

Položka {Výstupy} slouží k nastavení verze programu AutoCAD, pro který bude realizován grafický výstup. Je možné volit bu_ pro relase 9 a nižší, nebo pro relase 10 a vyšší. V prvním případě je do souboru uložen pouze dvourozměrný obraz (půdorys), ve druhém případě obsahuje soubor všechny tři souřadnice. Po vybrání verze se BARBORA dotazuje na velikost písma, kterým budou popisovány body. Ta se udává v kreslících jednotkách, které odpovídají délkovým jednotkám použitým ve vstupním souboru. To znamená, že pokud zadáte velikost např. 2, budou písmena stejně veliká, jako záměra dlouhá 2 metry. V měřítku 1:500 se pak zobrazí 4 mm vysoká, v měřítku 1:1000 pak 2 mm atd.

Položkou {Souřadný systém} lze vybrat a modifikovat souřadný systém.

Základní volba je dvojí:{Lokální} a {S-JSTK}.

Lokální souřadný systém je obecný pravoúhlý systém. Lze zvolit zeměpisný směr kladné poloosy x, dále zda se jedná o souřadnice pravotočivé (osa y se pootočí o čtvrtinu kruhu doprava, ve směru ručiček, aby splynula s osou x) nebo levotočivé.

Systém JSTK (Křovákův) je levotočivý, s osou x mířící přibližně k jihu a osou y přibližně k západu, zadává se přímo meridiánové divergence, tj. odchylka zeměpisného jihu od osy x (cca 7°).

Pro oba souřadnicové systémy lze volit mezi výškovým systémem vlastním - {LOKÁLNÍ} a baltským po vyrovnání - {B.P.V.}.

Položka {Poměrné chyby} určuje poměr, v jakém budou vyrovnávány chyby délek, vodorovných a svislých úhlů.

Položka {Jednotky} nastavuje způsob zadávání úhlů. Tato volba ovlivňuje pouze hodnoty zadávané jako parametry při konfiguraci programu BARBORA (natočení souřadného systému, poměrné chyby úhlů a údaje o těchto parametrech ve výstupním textovémsouboru). Nemá žádný vliv na úhly ve zpracovávaném souboru dat z měření!

3.2.2.1	Poměrné chyby, vyrovnání

Pro vysvětlení použijeme zjednodušený příklad. Mějme polygonový pořad se třemi body A,B a C. Záměry A-C a C-B jsou vodorovné a navzájem kolmé. Nechť jsou dány souřadnice bodů A a B a my hledáme polohu bodu C. Pro každou záměru můžeme vypočíst přírůstek souřadnic. Souřadnice bodu C pak můžeme jednoduše určit tak, že tento přírůstek připočteme ke známým souřadnicím bodu A nebo B. Jelikož však ani směr ani vzdálenost nemůžeme určit absolutně přesně, bude se poloha vypočtená ze souřadnic bodu A pomocí záměry A-C lišit od polohy odvozené od bodu B a záměry B-C.

Bod C může ve skučnosti ležet kdekoli v blízkém okolí obou vypočtených poloh. Abychom se dobrali použitelného výsledku našich úvah, budeme předpokládat, že leží na úsečce C1-C2, kde C1 a C2 jsou obě vypočtené polohy. V našem případě předpokládejme, že úsečka C1-C2 má stejný směr jako záměra A-C. Pokud umístíme bod C do bodu C1, budeme muset natočit záměru B-C a délka záměry A-C zůstane nezměněna. Pokud umístíme bod C do bodu C2, zůstane záměra B-C bezezměny a naopak se protáhne záměra A-C. Jelikož však nevíme, zda chyba vznikla v určení délky nebo směru, umístíme bod C do mezipolohy, čímž se změní jak délka A-C, tak i směr B-C. Pro nalezení této polohy si určíme pravidlo, že poměr relativního prodloužení a natočení bude vždy stejný. Zvolíme-li tedy např. poměr 5%:15°, bude to znamenat, že záměra A-C se prodlouží o 1% své délky a záměra B-C se natočí o 3°, pro jinou dvojici bude třeba poměr 0.5%:1.5° atd. Pro obecný případ bude určení velikosti složitější, protože záměra se může současně protáhnout, natočit a sklopit. Všechny záměry jež jsou součástí uzavřeného polygonu budou upraveny (vyrovnány) tak, aby se chyba rozpočetla mezi všechny v zadaném poměru.

B

3.2.3	Průběh výpočtu

Po zvovení položky {Start výpočtu} začne načítání vstupního souboru dat. Po jeho zdárném načtení se BARBORA dožaduje zadání jména bodu, pro který jsou známy souřadnice. Pokud je jméno správné, mohou se zadat souřadnice ve zvoleném souřadnicovém a výškovém systému. Zadaných bodů může být až dvacet, zadávání se ukončí vložením prázdného jména bodu.

Pokud obsahuje zpracovávaný soubor dvě a více skupin bodů, které nejsou navzájem propojeny záměrami, dožaduje se BARBORA zadání nejméně jednoho bodu z každé skupiny.

Pokud soubor obsahuje pouze jednu skupinu bodů a pokud jste zadali nejméně dva body se známými souřadnicemi, nabídne BARBORA dva způsoby dalšího zpracování: {Vyrovnání bez natočení} a {Natočit podle prvních dvou známých bodů a vyrovnat}. První volba způsobí natažení polygonového pořadu mezi zadané body. Větve polygonu které neprocházejí zadanými body zůstanou nedeformovány, pouze se posunou. Zvolený souřadnicový systém je v plné míře respektován.

CPolygonový poøad vyrovnaný mezi body A a B

Při druhé volbě se výpočet provádí ve dvou chodech. V prvním chodu jsou kromě prvního zadaného ignorovány všechny zadané známé body. Po provedení výpočtu souřadnic je porovnána poloha druhého zadaného bodu s polohou vypočtenou a souřadný systém je natočen tak, aby vypočtená poloha druhého bodu ležela na přímce určené prvním a druhým zadaným bodem. Poté se provede nový výpočet souřadnic s použitím všech zadaných známých bodů.

DPolygonový pořad natočený a vyrovnaný

Druhá volba je výhodná v případě, kdy známe souřadnice připojovacích bodů např. v Křovákově systému, ale neznáme přesně meridiánovou divergenci, magnetickou deklinaci ani konstantní chybu kompasu. V takovém případě považujeme deklinaci i chybu za nulovou a BARBORA určí hodnotu meridiánové divergence, která však bude ve skutečnosti součtem všech tří odchylek.

Nevýhodou druhé volby je prodloužení času potřebného pro výpočet.

Pokud bylo zadáno neprázdné jméno výstupního souboru pro AutoCAD, zobrazí se zpráva o rozměru kreslící plochy zabrané obrazem polygonového pořadu a dále kam bude na obraze mířit sever a kam kladná poloosa x zvoleného souřadného systému. Celým obrazem lze natáčet po čtvrtinách kruhu, přičemž popisný text bodů zůstane vždy vodorovný.

Pokud bylo zadáno neprázdné jméno výstuního souboru pro WordPerfect, je možné vložit nadpis umísťovaný do prostředka záhlaví každé strany a evidenční číslo umisťované vpravo nahoře. Pokud byl vybrán výškový systém baltský, nabízí BARBORA možnost zapsat do tabulky souřadnic i relativní výšku vztaženou bu_ k některému z bodů, nebo pokud zadáte místo jména znak . (tečka) přímo k určité nadmořské výšce. Pokud zadáte prázdné jméno, nebudou relativní výškové souřadnice do výpisu vůbec zaznamenány.

Po ukončení výpočtu a výpisů se BARBORA vrátí do menu soubor, kde očekává další příkazy.

3.3	Ukončení programu BARBORA

Program lze korektně ukončit volbou {Konec} z hlavního menu. Poté budou vymazány všechny pracovní soubory a řízení se vrátí do DOSu.

Při některých kolizích BARBORA ohlásí chybu, uzavře všechny otevřené soubory a přejde do DOSu. Pozůstalé pracovní soubory lze bez obav smazat.

Pokud je činnost resetováním počítače, zůstanou na disku neuzavřené pracovní soubory a hrozí nebezpečí tvorby ztracených clusterů.